建议先学一下官方教程再回来看我的这个教程，加深印象。

安装MOOSE

如果你是Windows系统，需要安装linux子系统，然后安装MOOSE。强烈建议去官网按他的流程来一遍（Installing MOOSE | MOOSE）。写本教程的时间是2024-12-15，由于版本可能更新，本教程中涉及的代码可能过时而无效或报错。

- 第一步，安装好linux子系统。（windows11 安装WSL2全流程_wsl2安装-CSDN博客，或其他安装WSL2的教程，有一定概率报错，这与每个人的电脑设置有关），按照这个来，安装好linux子系统就OK，可以不用安装图形界面。

  - 启用window子系统及虚拟化

  - 下载发行版本

  - power shell 以管理员方式运行：wsl –update

  - 双击安装b)中下好的子系统，设置linux系统名字与密码，然后就安好子系统。

- 第二步，在Cursor下打开linux子系统。推荐下载Cursor或者VsCode软件，使用Cursor可直接打开linux子系统的文件夹，方便太多。（这两个软件都集成了ai的代码编辑器功能过于强大，极其推荐，并且他们的节目基本一样，因此下面就介绍Cursor）

  - 下载Cursor

  - 在软件里面安装WSL

  - 输入>WSL，选择连接到WSL

  - 然后弹出窗口后，选择打开文件夹/home，点确定

  - 出现红色框框。说明你已经配置好了

  - 选择《你的linux名字》文件夹，选《在集成终端中打开》，出现3，就说明linux环境配置完成

- 第三步，配置MOOSE运行环境-python环境安装（Conda MOOSE Environment | MOOSE）

  - 在linux终端处（上图《3》的位置处）中分别输入

《curl -L -O https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-Linux-x86_64.sh》以下载MOOSE环境软件Miniforge3

《bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh -b -p ~/miniforge》以解压MOOSE环境软件miniforge

  - 输入《export PATH=$HOME/miniforge/bin:$PATH》以导出环境软件miniforge的路径，目的以后一打开linux终端就能自动启用PATH环境的环境，方便操作

  - 输入《conda init --all》，你就会发现终端变成了《(base) 名字@XXXX-XXXXXXXX:~$》

  - 更新python环境《conda update --all --yes》

  - 输入《conda config --add channels https://conda.software.inl.gov/public》以便下载MOOSE运行环境

  - 输入《conda create -n moose moose-dev=2024.12.02=mpich》安装运行环境（漫长等待），这个环境名字叫做moose，你也可以把它改为其他名字。

  - 输入《conda activate moose》以激活环境moose（注意现在这个moose只是MOOSE软件的运行环境，现在还没有安装MOOSE软件，每次你要打开MOOSE软件，先输入conda activate moose激活MOOSE的运行环境环境以避免错误）

- 第四步，安装MOOSE软件

  - 输入《mkdir -p ~/projects》。在/home/yp路径下创建projects文件夹（自己直接在cursor里右键创建也完全可以）。注意最终是/home/你的linux系统名字/projects

  - 输入《cd ~/projects》。进入刚才创建的projects文件夹

  - 输入《git clone https://github.com/idaholab/moose.git》这一步便是抓取MOOSE软件，需要漫长的等待

  - 输入《cd moose》进入moose软件

  - 输入《git checkout master》将当前工作目录切换到moose的主分支，（输入就好了，可无视这个解释）（通常称为 master 分支）

- 第五步，验证MOOSE软件

  - 输入《cd ~/projects/moose/test》，进入MOOSE软件的test目录

  - 输入《make -j 6》，编译，漫长的等待，注意，这个《make -j 6》这个蓝色6是根据你的cpu内核数来的，合适的配置可以加快编译与程序运行。编译test文件夹下面的make文件以导出我们最为需要的-opt文件，这个以-opt结尾的文件（例如全称为moose_test-opt）是我们运行MOOSE输入文件(xxx.i)的必要文件。(可以这样理解，make编译的是我们的整个模型，编译结果是-opt文件，我们用这个模型(-opt)与输入文件(.i)去运行相应MOOSE程序。之后会反复验证与强调这句话)。

Windows Subsystem for Linux | MOOSE

创建好自己的app

简单介绍问题

以该文件为例：

这个文件其实要解决的是二氧化铀燃料芯块的热-力耦合方程。

在MOOSE中，必须要明确要解决的控制方程，如，我这里需要解的是如下两个控制方程：

热传导方程：	ρ0c∂tTp=∇⋅k∇Tp+Qx,t 	1-1

力平衡方程：	∇⋅σ+b=0  	1-2

接下来，推导得出它的弱形式。（详细请看Step 4 Generate a Weak Form | MOOSE (inl.gov)的推导）。【ϕ或∇ϕ可以先不管，主要看右边的项】

如热传导方程：		ρ0c∂tTp=∇⋅k∇Tp+Qx,t

可以写成MOOSE使用的弱形式： 		(ϕ,ρ0c∂tTp)-(∇ϕ,k∇Tp)-Qx,t=0

需要知道的是，MOOSE所有弱形式方程中的每一项（如ϕ,ρ0c∂tTp是一项，∇ϕ,k∇Tp也是一项，热平衡方程中出现了3项）其实都对应好[Kernels]中的一项与 [Materials]中的若干项（如：ϕ,ρ0c∂tTp项中，∂tTp就是直接与Kernels中的ADHeatConductionTimeDerivative方法对应，而ρ0c这两个材料属性则是与 [Materials]中的若干项（也可能没有，看每一个项中有没有材料参数），）具体而言，(ϕ,ρ0c∂tTp)对应的[Kernels]与如图 1.1所示。

图 1.1 [Kernels]与[Materials]的部分值（左1是[Kernels]的项，右边两个是[Materials]的项）

这里我们再理一下：

- 所有控制方程

- 控制方程的弱形式

- 弱形式的每一项都对应[Kernels]与[Materials]的项

[Kernels]：

我们找到/moose/modules/heat_transfer/src/kernels/ADHeatConductionTimeDerivative.C与其调用的ADTimeDerivative.C文件，可以看到计算残差的部分其实与(ϕ,ρ0c∂tTp)对应的很好。

由于不同的控制方程中有许许多多不同的项，每一个项的形式不一样，为了方便定义与使用，MOOSE里面有非常多[Kernels]以便使用，详细请看Kernels System | MOOSE，

本例子中， ADHeatConduction、ADHeatConductionTimeDerivative、HeatSource分别对应

(ϕ,ρ0c∂tTp)-(∇ϕ,k∇Tp)-Qx,t=0

一般参数的定义与引用

如同python或者C++，需要命名全局变量或者局部变量一样。在moose输入文件中，我们先将一些材料参数（如热导率，密度等）进行全局变量的定义（此时moose在计算时是不会调用的，需要用特殊的引用格式才能被moose使用）。

首先在此使用全局变量与表达式的进行命名，写在MOOSE的输入文件(.i文件的开头)，例如

density=3980.0#kg⋅m-3

thermal_conductivity=31#W⋅m-1⋅K-1

# thermal_conductivity_dem=0.026#孔隙的导热系数W⋅m-1⋅K-1

elastic_constants=3.7e11#Pa

nu = 0.3

K = '${fparse elastic_constants/3/(1-2*nu)}'

G = '${fparse elastic_constants/2/(1+nu)}'

注意引用的格式一般用 ？ = '${ elastic_constants } ${ K}'

[Materials]：

其实就是将_specific_heat[_qp] 、_density[_qp]等[Kernels]需要调用的参数提前先定义好，可以是常数(ADGenericConstantMaterial方法),可以是与变量耦合的公式（如热导率与温度耦合的经验公式ADParsedMaterial方法），甚至与[Materials]本身模块耦合的公式（ADDerivativeParsedMaterial方法）

下面是[Materials]里面常用的模块与例子：

[fuel_properties]

type = ADGenericConstantMaterial

prop_names = 'density K'

prop_values = '${F_density} ${F_K}'

block = 1

[]

在 ADGenericConstantMaterial中，使用

prop_names = 'x1 x2 x3 x4'与

prop_values = '${y1} ${y2} y3 y4'

以确定材料参数 x1,x2,x3等值。其中${y1}表示y1是定义的全局变量（即在输入文件开头的density=3980.0#kg⋅m-3、nu = 0.3、K = '${fparse elastic_constants/3/(1-2*nu)}'、G = '${fparse elastic_constants/2/(1+nu)}'等

）。

[base_thermal_conductivity]

type = ADParsedMaterial

property_name = base_conductivity

coupled_variables = 'T'  # T in Kelvin

# 使用Harding-Martin表达式

block = 1

expression = '100/(7.5408 + 17.692*T/1000 + 3.6142*(T/1000)^2) + 6400/((T/1000)^2.5)*exp(-16.35/(T/1000))'

[]

在ADParsedMaterial中，使用property_name确定材料参数的名字。耦合变量为coupled_variables，公式使用expression。（expression的乘法为*，次方为^）

#热导率

[thermal_conductivity]

type = ADDerivativeParsedMaterial

property_name = thermal_conductivity

coupled_variables = 'd'

material_property_names = 'base_conductivity'

expression = '(1-d)*base_conductivity + d*base_conductivity*0.1'

block = 1

[]

在ADDerivativeParsedMaterial中，也和ADParsedMaterial类似，只是它多了与已经定义好的其他材料参数耦合的量material_property_names。